ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МОРЕПРОДУКТАХ, ЩО НАДХОДЯТЬ НА РИНОК УКРАЇНИ

Т. В. Крюк,

доцент кафедри експертизи в митній справі, к.х н, доцент

Г. В. Теплякова,

старший викладач кафедри експертизи в митній справі

Л. Ф. Пікула,

доцент кафедри експертизи в митній справі, к.т.н, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

Загальновідомо, що останніми роками в Україні актуальною є проблема погіршення якості харчових продуктів. При вживанні м'яса, птиці, яєць, молока та інших продуктів харчування в організм людини потрапляє велика кількість прихованих інгредієнтів: антибіотиків, статевих гормонів, стероїдів, пестицидів, консервантів і важких металів. На відміну від бактерій, що руйнуються при приготуванні їжі, ці хімічні сполуки залишаються в продуктах незалежно від упаковки, зберігання або обробки, накопичуються у організмі людини, що провокує розвиток важких захворювань, у тому числі невиліковних.

Потрапляння важких металів в харчові продукти і, як наслідок, в організм людини, відбувається в результаті забруднення шкідливими елементами ґрунту, повітря та підземних вод [1]. У великих містах та промислово розвинених регіонах джерелом забруднень може бути діяльність різних підприємств, активна робота транспортних засобів, відходи життєдіяльності людини. Застосування деяких добрив і отрутохімікатів, що містять у своєму складі токсичні елементи, також веде до накопичення важких металів рослинами.

Слід відзначити, що зазначені проблеми сьогодні турбують все світове співтовариство. Так, повсюдно проводиться моніторинг вмісту важких металів у сировині та готових товарах продовольчої групи. В результаті таких досліджень зареєстровано високі концентрації Cu, Cd, Zn, Pb і Hg в деяких видах морських риб і морепродуктах, представлених на ринках Іспанії [2, 3], відзначені високі середні значення Hg у білому м'ясі норвезьких омарів [4], рибі, молюсках і червоної м'ясної продукції з дрібних видів китоподібних, які продаються на ринках Японії [5]. У соняшниковому меді, вирощеному в Туреччині, виявлено максимальний вміст Cu, Mn, Zn, Fe, Cd, Pb, Cr, Ni [6], в лікарських рослинах Пакистану – Cd, Cr, Cu, Pb, Fe, Mn, Ni, Zn [7].

Виходячи з вищевикладеного, зрозуміло, що контроль показників безпечності харчових продуктів як тваринного, так і рослинного походження на їх відповідність вимогам нормативних документів (державних стандартів, міжнародних директив, рекомендацій Всесвітньої Організації охорони Здоров'я) є необхідною процедурою перед надходженням товарів на ринок. У зв'язку з цим, метою даного дослідження є визначення вмісту важких металів, а саме Cu, Fe, Zn, Cd, Pb та Sn в морепродуктах, які користуються найбільшим попитом у населення України – у креветках та мідіях.

Визначення концентрації токсичних елементів у пробах проводили атомно-абсорбційним методом аналізу на полум'яному спектрометрі. Атомно-абсорбційний метод визначення металів заснований на поглинанні монохромного світла атомами визначуваного елемента в незбудженому стані і залежності цього світлопоглинання від концентрації атомів в пробі, що описується законом Бугера-Ламберта-Бера.

Об'єкти дослідження – м'ясо мідій і креветки варено-морожені, представлені на ринку України.

Предмет дослідження – показники безпечності мідій і креветок, що надходять на ринок України.

Для проведення дослідження відібрано 4 зразка креветок і 4 зразка мідій:

- зразок № 1 – «Vici», креветки варено-морожені (Естонія);

- зразок № 2 – «Водний світ», атлантичні холодноводні креветки (Канада);

- зразок № 3 – «PolarStar», креветки, відварені в морській воді заморожені (інформація щодо країни походження відсутня);

- зразок № 4 – «De Luxe», креветка атлантична варено-морожена, глазурована (Україна);

- зразок № 5 – «Акула», м'ясо мідій варено-морожене глазуроване (Китай);

- зразок № 6 – «Camanchaca Mussel», мідії натуральні (Данія);

- зразок № 7 – «Адмірал», м'ясо мідій варено-морожене (інформація щодо країни походження відсутня);

- зразок № 8 – «Kaluri», м'ясо мідій варено-морожене глазуроване (Чілі).

В табл. 1 висвітлено результати визначення вмісту металів у зразках.

Таблиця 1 – Результати визначення вмісту металів у зразках

| Ме-тал | Вміст металу в зразку, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | креветки |  |  |  | мідії |  |  |  |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 |
| Zn | 9,211 | 8,906 | 8,460 | 8,522 | 10,234 | 10,086 | 9,705 | 9,951 |
| Pb | 0,556 | 0,513 | 0,513 | 0,638 | 0,513 | 0,524 | 0,567 | 0,556 |
| Cu | 7,631 | 7,903 | 9,518 | 5,165 | 5,380 | 3,670 | 3,579 | 2,730 |
| Cd | 0,066 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0,080 | 0,242 |
| Sn | 116,91 | 119,69 | 119,00 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 103,36 |
| Fe | 0,827 | 0,9340 | 1,354 | 0,9333 | 1,349 | 1,290 | 3,123 | 2,542 |

В Україні норми вмісту важких металів у харчових продуктах регламентуються нормативними документами на окремі групи товарів, а також санітарними нормами СанПін 42-123-4089-86 «Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах» від 31.03.1986 р. № 4089-86. У цьому документі вказані гранично допустимі концентрації (ГДК) Pb, Cd, As, Hg, Cu, Zn, Fe, Sn в продовольчій сировині, зокрема у молюсків і ракоподібних регламентується тільки вміст Pb, Cd, As, Hg, Cu і Zn.

Всі досліджувані зразки відповідають ГДК. В ході дослідження додатково визначали концентрацію Fe, Sn, вміст яких не нормується СанПін 42-123-4089-86, у зв'язку із фактами значного перевищення ГДК в багатьох харчових продуктах, наприклад, винах [8]. Крім того, діючі в Україні санітарні норми щодо вмісту миш'яку і важких металів у харчових продуктах прийняті ще в 1986 р. і не переглядалися досі з урахуванням погіршення екологічної ситуації в країні. Таким чином, пропонується не тільки внести зміни в зазначений документ з метою нормування вмісту Fe і Sn у молюсках і ракоподібних, але і в цілому переглянути ГДК елементів у всіх харчових продуктах, зважаючи на екологічну обстановку в Україні.

Одним з основних напрямів розвитку ринку харчових продуктів в Україні на сучасному етапі є задоволення неухильно зростаючого попиту населення на морепродукти. Постійний контроль вмісту в морепродуктах важких металів є дієвим бар'єром на шляху надходження товарів, що не відповідають вимогам щодо безпечності вживання.

Список використаних джерел

- Тяжелые металлы как супертоксиканты XXI века / С. Л. Давыдова, В. И. Тагасов. − М: Изд-во РУДН, 2002. − 140 с.

- Survey of Persistent Organochlorine Contaminants (PCBs, PCDD/Fs, and PAHs), Heavy Metals (Cu, Cd, Zn, Pb, and Hg), and Arsenic in Food Samples From Huelva (Spain): Levels and Health Implications / L. R. Bordajandi, G. Gómez, E. Abad and oth. // J. Agric. Food Chem. − 2004. − V. 52 (4). − P. 992-1001.

- Daily Intake of Arsenic, Cadmium, Mercury, and Lead by Consumption of Edible Marine Species / G. Falcó, J. M. Llobet, A. Bocio, J. L. Domingo // J. Agric. Food Chem. − 2006. − V. 54 (16). − P. 6106-6112.

- Total Arsenic in Raw and Boiled Portions of Norway Lobster (Nephrops norvegicus) from the Central Adriatic Sea // P. Visciano, M. Perugini, M. Manera and oth. / J. Agric. Food Chem. − 2013. − V. 61 (50). – P. 12445-12449.

- Total Mercury, Methyl Mercury, and Selenium Levels in the Red Meat of Small Cetaceans Sold for Human Consumption in Japan / T. Endo, K. Haraguchi, Y. Hotta and oth. // Environ. Sci. Technol. − 2005. − V. 39 (15). − P. 5703-5708.

- Determination of toxic and essential elements in sunflower honey from Thrace Region, Turkey / D. Citak, S. Silici, M. Tuzen, M. Soylak // International J. Food Sci. Technol. − 2012. − V. 47 (1). − P. 107-113.

- Natural Products and Traditional Medicine: Turning on a Paradigm / G. A. Cordell, M. D. Colvard // J. Nat. Prod. − 2012. − V. 75 (3). − Р. 514-525.

- Ідентифікація вин за критерієм мікроелементного складу / С. Л. Богза, С. Ю. Суйков, Г. В. Теплякова // Технічні науки: зб. наук. пр. – Полтава : ПУСКУ, 2013. – Вип. 4. – С. 137-142.