АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРИДОВ

Э.А. Назаренко, Ю.Б. Никозять, Е.Д. Иващенко

Полтавский университет экономики и торговли, Полтава, Украина

Е-mail:butko_elvira@mail.ru

В условиях постоянного ухудшения состояния экологической среды особенно актуальной становится разработка современных методов аналитического контроля качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания. Эффективными современными методами аналитического контроля являются экспресс-методы. Они с каждым годом занимают все больший объем в системе мониторинга экологической безопасности. Их преимущество:

- экономия времени и средств на доставку проб в лабораторию и последующий анализ;

- возможность исследования проб сразу, после отбора до их возможного изменения;

- экспресс-анализ осуществляется в режиме реального времени, что дает возможность приступить к немедленной ликвидации источника и последствий загрязнения [1].

В Украине выделяют несколько геохимических провинций с повышенным содержанием фтора в воде, почвах и растительном сырье. К одной из таких провинций относится Полтавская область [2], на территории которой есть районы, где содержание фторидов в воде и почвах превышает норму в 3-4 раза, что связано с геологическим строением данной территории. Известно, что результатом постоянного,  длительного использования воды и растительного сырья с повышенным содержанием фторидов является появление флюороза, йододефицитных заболеваний у 50% взрослого населения [3, 4, 5] и около 80% у детей [6].

Из этого следует, что данные территории остро нуждаются в экологическом мониторинге фторидов в воде, почвах и растительном сырье. В сложившейся ситуации, на наш взгляд, особенно уместно использовать экспресс-анализ в полевых условиях. Это сэкономит, как мы уже отмечали, средства и время на доставку проб в лабораторию и их дальнейшее исследование, а агрофирмы смогу спланировать посев культур стойких к накоплению фторидов.

На практике определение фторидов тест-методом проводят по обесцвечиванию комплексов циркония, лантана, алюминия с хромогенными реагентами, например с ализариновым красным С. Данные комплексы обесцвечивается в присутствии фторидов [1].

На кафедре химии Полтавского университета экономики и торговли разработаны тест-методы определения фторидов в воде, почвах и растительном сырье. Нами предложена индикаторная система лантан-эозин, в основе которой  лежит изменение окраски тест-полосок в присутствии фторидов. Комплекс лантана с эозином в кислых растворах имеет оранжево-розовый цвет, в присутствии фторидов он изменяется на бурый. Определение проводили при рН 1-3. Определяемый минимум фторидов 0,02 мг/л, предел обнаружения 100 мг/л.

Результаты разработки современных методов аналитического экспресс-контроля фтора позволяют проводить мониторинг состояния почв, воды и растительного сырья не только в условиях геохимических провинций, но и также в областях, которые характеризуются повышенным содержанием этого элемента, в результате антропогенной деятельности человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-методы анализа. – М.: Елиториал УССР. 2002. – 304 с.

2. Крюченко Н. О. Геохімія фтору питних вод України [Рукопис] : дис. … канд. геологічних наук : 04.00.02 / Н. О. Крюченко. — К. : Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, 2002. — [125 аркушів].

3. Флюороз зубов (эндемическая крапчатость эмали) : учеб.-метод. пособие / Н. П. Руденкова [и др.]. — Минск : БГМУ, 2004. — 22 с.

4. Кариес и фтор: роль водного фактора, проблемы и решения / Рахманин Ю. А., Кирьянова Л. Ф., Махайлова Р. И., Севостьянова Е. М. // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2001. — № 6. — С. 34—39.

5. Йододефіцитні захворювання на Полтавщині та їх профілактика : регіональна программа /  Ждан В. М., Бобирьова Л. Є., Бобирьов В. М. [та ін.]. — Полтава : УМСА, 2005. — 26 c.

6. Каськова Л. Ф. Порівняльна характеристика ступенів тяжкості флюорозу постійних зубів та гігієни порожнини рота у дітей Полтавської області / Каськова Л. Ф., Моргун Н. А. // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2006. — Т. 6, вип. 3. — С. 50—53.