УДК 637.028.54

СУЧАСНІ ВИДИ ПАКОВАННЯ М’ЯСА ПТИЦІ ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ МЯСА ПТИЦЫ И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

MODERN TYPES OF POULTRY MEAT AND MEAT PRODUCTS PACKAGING

А.П. Кайнаш, Н.О. Офіленко, А.М. Бурбак

А.П. Кайнаш, Н А Офиленко, А.Н. Бурбак

A.P. Kainash, N.A. Ofilenko, A.N. Burbak

Предмет дослідження в статті – види паковання м’ясних продуктів. Мета досліджень – охарактеризувати сучасні види паковання м’яса птиці та м’ясопродуктів з метою визначення найбільш оптимального. Для досягнення поставленої мети було використано аналітичні методи дослідження, в результаті яких наведена характеристика полеолефінових плівок, полівініліденхлоридних й комбінованих термоформованих паковальних матеріалів, бактерицидних матеріалів на основі гігієнічно безпечних латексів, що використовують для паковання м’ясних продуктів. Висновок даної роботи – найбільш привабливим для зберігання свіжого м'яса та м'ясних продуктів є метод паковання з використанням вакууму або в модифіковану атмосферу (МАР).

Ключові слова: термін зберігання, м'ясо птиці, плівкові матеріали, вакуумне паковання, модифікована атмосфера

Предмет исследования в статье – виды упаковки мясных продуктов. Цель исследований – охарактеризовать современные виды упаковки мяса птицы и мясопродуктов с целью определения наиболее оптимального. Для достижения поставленной цели были использованы аналитические методы исследования, в результате которых дана характеристика полеолефиновых пленок, поливинилиденхлоридных и комбинированных термоформированных упаковочных материалов, бактерицидных материалов на основе гигиенично безопасных латексов, которые используют для упаковки мясных продуктов. Вывод данной работы – наиболее привлекательным для хранения свежего мяса и мясных продуктов является метод упаковки с использованием вакуума или в модифицированную атмосферу (МАР).

Ключевые слова: срок хранения, мясо птицы, пленочные материалы, вакуумная упаковка, модифицированная атмосфера

The authors have researched  modern types of poultry meat and meat products packaging. Packaging is one of the topical issues of modern manufacturing  and product promotion  on the market, as well as a priority for nanoresearching.

The main problem for packaging fresh poultry meat is spoilage by microorganisms, especially belonging to the genus Pseudomonas and Achromobacter. Reproduction and vital activity of these aerobic bacteria are effectively inhibited carbon dioxide gas for packaging fresh poultry meat in the gas atmosphere, is from 20 to 100%. It is necessary to consider the likelihood of fluid and minimize packaging when packaging the white meat poultry.

It should be noted that developments in the field of packaging technology of meat products is aimed at enhancing the use of polymeric skins materials with high protective properties, which help preserve product quality. Special attention is paid to such properties of packaging materials: gas and vapor permeability, high heat resistance, rigidity and tensile strength, processability during processing on packaging machines.

For meat products packaging polyolefin skins, polyvinylidene chloride and combined   thermoformed packaging materials, antibacterial materials on the basis of hygienically safe latexes are used. These skins are produced from polyethylene compositions and have great advantages over conventional paper: aromatherapist and ironpriest, low gas permeability, resistance to water and chemical reagents, ease of sealing the package by welding. Skins retain performance over a wide temperature range and are widely used for packing meat products.

The most attractive for fresh meat and meat products storage is the method of packaging with  vacuum or modified atmosphere (MAP) useing.

Key words: shelf life, poultry, skin materials, vacuum packaging, modified atmosphere.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Паковання м’яса та м’ясних

продуктів є одним з актуальних питань сучасного виробництва й просування продукції на ринку. Для кожного виду продуктів, у тому числі й для паковання м’яса птиці та м’ясних продуктів, існує велика кількість сучасних систем, що несуть у собі той або інший функціонал.

М’ясо птиці, за винятком жирних видів, належить до дієтичного, і в основному через відсутність або малу кількість підшкірного жиру перші ознаки псування проявляються дуже швидко: відбувається потемніння тушки, позеленіння, загар (запах сірководню). Крім того, під час неякісного проведення патрання й при неповному видаленні згустків крові, стійкість до зберігання суттєво знижується. У пошуках оптимального способу збереження свіжості м’яса необхідно враховувати ряд важливих чинників, починаючи з етапу дозрівання парного м’яса. Основне завдання полягає в тому, щоб зупинити процес дозрівання м’яса в потрібний момент і зберегти продукт у свіжому стані як можна довше, без втрат його якості [1].

М’ясо птиці надзвичайно швидко піддається псуванню бактеріями, втраті кольору, вологи в процесі випаровування, загальній біохімічній деградації. Основна частина свіжого м’яса птиці належить до білого м’яса (наприклад, кури), яке не змінює кольору на коричневий - отже, при пакованні білого м’яса птиці немає необхідності пригнічувати процес окиснення «червоний міоглобін → коричневий метміоглобін».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основна проблема при пакованні свіжого м’яса птиці це псування мікроорганізмами, особливо, що належать до роду Pseudomonas і Achromobacter. Розмноження та життєдіяльність цих аеробних бактерій ефективно пригнічується вуглекислим газом, який у складі газової суміші для паковання, наприклад, свіжої курятини, зазвичай, становить від 20 до 100% (необхідну кількість CO2 визначають залежно від типу й розміру паковання).

При пакованні білого м’яса птиці, необхідно враховувати ймовірність виділення рідини й згортання паковання. З метою запобігання цим процесам, об’єм паковання, що заповнений газом, повинен бути таким, як і об’єм, що заповнений самим продуктом. Чим більший вміст CO2 у паковальній газовій суміші, тим більший об’єм паковання має бути заповнений газом (табл. 1). У тих випадках, де згортання плівки не є проблемою (наприклад при пакованні гуртової кількості продукції), можна застосовувати 100 %-вий вміст вуглекислого газу [3].

Таблиця 1

Склад газової суміші для різних видів м’яса птиці

| Продукт | Червоне м’ясо | Біле м’ясо птиці | Темне м’ясо птиці |
| --- | --- | --- | --- |
| Типове середовище для паковання | CO2 20% + O2 80% | CO2 40-100% + N2 | CO2 30% + O2 70% |
| Об’єм газу на масу продукту | 100-200 мл на 100 г продукту |  |  |
| Термін зберігання в повітряному середовищі | 2-4 дня | 4-7 днів | 3-5 днів |
| Термін зберігання в газовому середовищі | 5-8 днів | 2-3 тижні | 1-2 тижні |
| Температура зберігання | 2-3°C |  |  |

Постановка завдання. Ознайомлення з сучасними видами паковання м’яса птиці та м’ясних продуктів. Варто відмітити, що розробки в області технології паковання м’ясних продуктів направлені на розширення застосування полімерних плівкових матеріалів із високими захисними властивостями, які сприяють збереженню якості продукції. Особлива увага приділяється таким властивостям пакувальних матеріалів, як газо- і паропроникність, висока теплостійкість, жорсткість і міцність на розривання, технологічність при обробці на паковальних машинах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для паковання м’ясних продуктів використовують поліетиленові папероподібні плівки, так званий синтетичний папір. Ці плівки виробляють із композицій поліетилену й вони мають багато переваг перед звичайним папером: аромато- та жиронепроникність, низька газопроникність, стійкість до дії води та хімічних реагентів, простота герметизації паковання – зварюванням. Плівки зберігають експлуатаційні характеристики в широкому діапазоні температур і широко використовуються для паковання м’ясних продуктів [4].

Основними плівковими матеріалами для паковання м’ясних продуктів, залишаються полеолефінові плівки (при цьому значно збільшилася частка поліетиленових і поліпропіленових плівок), полівініліденхлоридні і комбіновані термоформовані паковальні матеріали. Поряд із традиційними матеріалами – поліетилен-целофан, поліамід-поліетилен та іншими аналогічними – широко використовуються комбіновані термозварювальні матеріали на основі поліаміду, поліетилентерефталату та лінійного поліетилену високого тиску.

Комбінований плівковий матеріал застосовується для вакуумного паковання різних м’ясних продуктів дрібного фасування. Технології холодильного зберігання м’яса й м’ясних продуктів в полімерному пакованні з використанням вакууму або модифікованої атмосфери дозволяють збільшити термін зберігання, підвищити економічний ефект і якість продукції. При використанні полімерного паковання для м’яса й м’ясних виробів ефект впливу зовнішніх факторів (вакуум, модифікована атмосфера з низьким тиском кисню в пакованні) на складну багатокомпонентну біологічну систему може бути різним залежно від її стану, який визначається характером фізико-хімічних і біохімічних процесів в м’язовій та жировій тканинах [4].

Широко використовується спосіб паковання м’яса птиці на поліуретанових лотках-підложках з обтягуванням харчовою стретч-плівкою (із ПВХ або поліолефіну). На цю плівку можна наносити як кольорову наклейку-стікер із даними виробника, так і термочек з масою продукту, датою паковання, терміном зберігання та реалізації, зі штрих-кодом для зручності обліку й продажу товару. Зберігання й реалізація продуктів у такому пакованні здійснюється в охолодженому вигляді (при температурі +2…+5 ºС). Пакувати продукт можна на птахофабриці або м’ясокомбінаті та безпосередньо в магазинах. Переваги такого

способу паковання в тому, що продукт добре видно і зручний у продажу. Недоліком є те, що термін реалізації й зберігання продукту зростає всього до 2–3 діб, що дозволяє реалізовувати його лише в межах району або міста.

Найбільш сучасний і економічно вигідний спосіб паковання свіжих м’ясопродуктів – це фасування в пластикові форми, лотки, контейнери з попереднім опроміненням м’яса УФ- або гамма-випромінюванням, використанням у якості підложки асептичної серветки, що поглинає виділену вологу, пакованням у газове модифіковане середовище (ГМА або ГМС) з подальшим герметичним запаюванням контейнера верхньою прозорою або металізованою покривною плівкою [3].

Останнім часом вакуумне паковання м’ясних продуктів отримало широке розповсюдження. Причиною цього є необхідний захист продукції при транспортуванні та зберіганні, особливо при тенденції до подовження термінів зберігання продукції. Захист продуктів харчування варто здійснювати за двома напрямками – ззовні та зсередини. Ззовні на будь-який продукт впливають фактори, які сприяють псуванню, а всередині відбувається випаровування вільної вологи, що призводить до втрати товарного вигляду продукту, втрат маси та зниження виходу продукту. Використання паковання в пакети під вакуумом дозволяє збільшити терміни зберігання м’яса птиці й м’ясних продуктів: цільном’язових продуктів в нарізці, сосисок та сардельок, нарізану шматками варену ковбасу в натуральній оболонці, різні види копчених ковбас. Недоліки вакуумного паковання: колір свіжого м’яса у вакуумному пакованні тьмяніє, що надає товару несвіжого вигляду; після зняття паковального матеріалу з тушки птиці може з’явитися різкий неприємний запах, що зникає через 10-15 хв [3].

Для зберігання свіжого м’яса та м’ясних продуктів найбільш привабливим сьогодні є метод паковання в модифіковану атмосферу (МАР). Паковальні машини наповнюють паковання сумішшю захисних газів (найчастіше ця суміш на 50% складається з CO2, а інші 50% складають N2 та О2). Таким чином, терміни придатності продукту збільшуються без використання консервантів. Продукт тривалий термін зберігає свою свіжість, природний зовнішній вигляд і смак.

Щоб забезпечити тривале зберігання м’ясопродуктів в охолодженому вигляді або при звичайній температурі (18-25°С), необхідна «Бар’єрна упаковка», що має низьку проникність як до водяної пари (Н2О), так і до кисню (О2). Вона дозволяє вберегти упакований продукт від проникнення всередину паковання ззовні забруднюючих речовин, кисню, вологи, сторонніх запахів, сонячних променів. Подібне паковання запобігатиме втратам вологи, проникненню ароматичних речовин і запахів. При створенні сучасних екологічно безпечних плівок, що володіють високими бар'єрними характеристиками, використовують багатошарові композиції. В таблиці 2 наведена порівняльна характеристика термінів зберігання різних м’ясних продуктів під дією модифікованої атмосфери та без неї [3].

Таблиця 2

Порівняльна характеристика термінів зберігання харчових продуктів

| Продукт | Термін зберігання, днів | Термін зберігання в упакованому вигляді (модифікована атмосфера) |
| --- | --- | --- |
| Свіже м’ясо | 2-4 | 5-8 діб |
| Свіже м’ясо птиці | 3-7 | 7-21 доба |
| Сосиски | 2-4 | 4-5 тижнів |
| Оброблене м’ясо, нарізка | 2-4 | 4-5 тижнів |

Зараз існує велика кількість різноманітних систем паковання, матеріалів та технологій, але жодна з них не є досконалою. Відбулися зміни з функцією самого паковання. Разом із захисною дією і забезпеченням тривалого зберігання продукту, паковання стало носієм інформації про продукт і найбільш доступним засобом зв’язку між виробником і споживачем. Тому створення та використання сучасного паковання має базуватися на комплексному підході при пошуку рішень із розробки всіх елементів виробничого ланцюга. Вимоги до паковання м’яса й м’ясної продукції також змінилися. Вони базуються на сучасному його значенні та місці у виробництві, зберіганні, реалізації продукції; враховують нові галузі використання паковання та тенденції його розвитку. Також включають ряд нових позицій, пов’язаних із захисними можливостями паковальних матеріалів, необхідністю забезпечення екологічної та гігієнічної безпеки самого паковання. Новітнє паковання має забезпечити тривалий термін збереження споживчих властивостей продукту, зручність використання та покращені економічні аспекти.

У наш час у м’ясній промисловості особлива увага приділяється створенню принципово нових паковальних матеріалів – нетоксичних, таких, що легко утилізуються, здатних забезпечити ефективний захист продуктів від мікробного псування й впливу кисню повітря, запобігти усиханню в процесі виробництва та зберігання. Тому вчені всього світу звертають увагу на створення й розширення асортименту їстівних паковальних матеріалів, що вживаються разом із харчовими продуктами, спрощують дозування й порціонування продукції, не забруднюють навколишнє середовище. Крім того, їстівне паковання бездоганне з точки зору екології, має унікальні функціональні властивості та експлуатаційні характеристики за рахунок введення до його складу вітамінів, ароматизаторів, антиоксидантів та ін. [2].

Їстівні покриття є перспективним напрямком в технології паковання. Плівкоутворювальна основа в цьому випадку – природні полімери полісахариди. Покриття з похідних целюлози й модифікованих крохмалів захищають м’ясний продукт від втрат маси (за рахунок зниження швидкості випаровування вологи). Також вони створюють певний бар’єр для проникнення кисню та інших речовин ззовні, сповільнюючи процеси, що обумовлюють псування виробу. Їстівні плівки на основі природних полімерів мають високу сорбційну здатність, що зумовлює їх позитивний фізіологічний вплив на організм людини. Так, при потраплянні в організм ці речовини адсорбують і виводять іони металів, радіонукліди та інші шкідливі сполуки, виступаючи в ролі детоксикантів [2].

Завдяки введенню спеціальних добавок (ароматизаторів, барвників) в полімерну оболонку можна регулювати смако-ароматичні властивості харчового продукту. Таким чином, «активна» їстівна оболонка може змінювати сенсорне сприйняття продукту споживачем. Крім того, здатність їстівної плівки утримувати різні сполуки дозволяє збагачувати продукти мінеральними речовинами, вітамінами, комплексами мікроелементів тощо, компенсуючи дефіцит необхідних людині компонентів їжі. Прикладом використання їстівних плівок на основі природних полімерів є покриття на швидкозаморожуваній м’ясній продукції. Формування покриття на основі карбоксиметилцелюлози на блоках замороженого м’яса істотно знижує дію негативних факторів. Крім того, ці покриття не забруднюють навколишнє середовище відходами використаного паковання, оскільки подальша переробка м'яса здійснюється разом з покриттям [2].

Американські вчені розробили нову паковальну плівку на основі різних фруктів і овочів, призначену для захисту м’ясних продуктів. Їстівна оболонка складається з фруктових або овочевих пюре з додаванням жирних кислот, спиртів, воску, рослинної олії. Таке паковання не тільки збільшує термін зберігання продуктів і виглядає привабливо, але й покращує смак. Плівка має вигляд непрозорого аркуша паперу: помаранчева (з моркви, томатів), червона (з червоного болгарського перцю, полуниці), зелена (з броколі). На відміну від інших їстівних тонких плівок, вона дуже гнучка, хоча не містить таких пластифікаторів, як гліцерин [2].

У процесі розробки нових паковань створюються сенсорні системи, суміщені з пакованням, що на ранніх стадіях виявляють виникнення джерела псування та дозволяють перейти до його профілактики. Розроблені на молекулярному рівні паковання швидко руйнують біодеградуючі матеріали. Це дозволить поліпшити екологічну безпеку, зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище й знизити витрати на утилізацію такого паковання. Буде забезпечена адресна та контрольована доставка в м’ясний продукт, включених в паковання корисних для здоров'я функціональних добавок (антибактеріальні, ароматичні та вітамінні комплекси, а також біофункціональні комплекси процесорів для контрольованого селективного поглинання зайвої вологи) [4].

Висновки. Виробник вибирає паковальне обладнання й матеріали до нього, виходячи зі ступеня готовності продукту й бажаних термінів його зберігання. Готові до вживання м’ясні продукти запаковують за допомогою гарячих столів з різним ступенем автоматизації та термоусадочних машин. Для паковання сирого м’яса для роздрібної торгівлі бажано використовувати вакуумне паковання з модифікованою атмосферою з вмістом кисню 80%. Для зберігання й перевезення краще використовувати звичайне вакуумне паковання, що забезпечує тривалий термін зберігання сирого м’яса. Для м’яса птиці зазвичай використовують гарячі столи автоматичного типу. Перспективою подальшого вивчення є інтенсифікація досліджень в області створення та застосування екологічно чистих, безпечних видів тари та паковання.

Перелік використаних джерел

1. Какой должна быть современная упаковка [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.pro-upakovku.ru/site/publish/70/.

Kakoy dolzhna byt sovremennaya upakovka [Rules for the Citing of Sources] - Available at: http://www.pro-upakovku.ru/site/publish/70/.

2. Кузнецова Л. С. Съедобная упаковка в мясных технологиях [Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.meatbranch.com/publ/view/675.html.

Kuznetsova L.S. Sedobnaya upakovka v myasnykh tekhnologiyakh [Rules for the Citing of Sources] - Available at: http://www.meatbranch.com/publ/view/675.html.

3. Лисагорский В. Упаковка мяса в полимерные пленки: плюсы и минусы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.meatbranch.com/publ/view/536.html.

Lisagorskyy V. Upakovka myasa v polimernye plenki: plyusy i minusy [Rules for the Citing of Sources] - Available at: http://www.meatbranch.com/publ/view/536.html.

4. Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних товарів і тари : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня . – К. : Центр учбової

літератури , 2009 . – 616 с.

Syrokhman I. V. Tovaroznavstvo pakuvalnykh tovariv i tary : [pidruchnyk dlya stud. vyshch. navch. zakl.] / I.V. Syrokhman, V.M. Zavgorodnya . – K. : Tsentr uchbovoyi literatury , 2009. – 616 s.